13 Eylül 2014 CUMARTESİ; Resmî Gazete; Sayı : 29118. TEBLİĞ. Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/6) Amaç MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in, Ek-4 Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının, ‘D’ sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki ‘E’ sütunu eklenmiştir. “ Görevler; İşlemler; Başarım Ölçütleri. Kod; Adı; Kod; Adı; Kod; Açıklama. E; Boru devrelerinin montajını yapmak; E.1; Boru/iş parçasını kesmek; E.1.1; İş emrinde belirtilen ve kesilmesi gereken ölçülerin boru üzerinde markalamasını yapar.. E.1.2; Markalanmış boruları imalat resmindeki ölçülere uygun olarak keser ve resme uygunluk kontrolünü ilgili ölçüm aleti ile yapar.. E.1.3; İmalat resmiyle malzeme arasında ölçü farkı varsa malzemeyi resim ölçülerine getirir veya değiştirir.. E.1.4; El veya otomatik kesim makinesi ile kesilen her boru parçasının kesilen ağzının düzgünlüğünü kontrol eder.. E.2; Branşman için boruya delik açmak; E.2.1; Boru üzerine monte edilecek branşmanın resme uygun olarak markalandığını kontrol eder.. E.2.2; Delik delinecek kısmın açı ve çapını delme işleminden sonra mevcut branşmanın delikle uyumlu olup olmadığını kontrol eder, uyumsuzluk varsa düzeltilmesini sağlar.. E.2.3; Delik açma işlemini işyeri tarafından oluşturulmuş standartlara ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirir.. E.3; Teknik resimlere göre malzeme kontrolünü yapmak; E.3.1; İmalat resminde belirtilen çaplardaki boruların, istenen uzunluk ölçülerinde kesiminin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.. E.3.2; İzometrik resimde belirtilen bağlantı şekillerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.. E.4; Dirsek ve redüksiyon imalatını yapmak; E.4.1; Standart dönüşlerin dışında özel açılı ve radyuslu dönüşler gerektiğinde bu dönüşlere uygun dirsekleri, önceden hazırlanmış skeçleri esas alarak, düz borudan keserek imalatını yapar.. E.4.2; Daralma veya genişleme gerektiren durumlarda redüksiyon imalatı yapar.. E.5; Kaynak ağzı açmak; E.5.1; Malzeme ve yapılacak kaynak çeşidine göre talimatla belirlenmiş kaynak ağzını açar.. E.5.2; Kaynak ağzı açma işleminin uygunluk kontrollerini uygun şablon ve mastarlarla yapar ve işlemin tamamlandığını ilgilisine bildirir.. ” MADDE 2 – Bu Tebliğ 14/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür..